- Métodos directos e indirectos de evaluación de actividad física.

| Método | Fundamentos | Aplicaciones |
| --- | --- | --- |
| Calorimetría indirecta | Estima el gasto energético midiendo el intercambio gaseoso y las tasas de oxidación de substratos. | Medir el metabolismo basal o gasto energético en reposo, el gasto por actividad física, el efecto termogénico de la dieta y el gasto energético total. |
| Agua doblemente marcada (2H218O) | Consiste en administrar una solución de agua enriquecida con deuterio y oxígeno 18. Posteriormente, los isótopos son medidos secuencialmente en muestras de agua corporal (saliva, orina, plasma) a partir de diversas ecuaciones. La proporción de cada isótopo eliminado da la medida de dióxido de carbono producido. | El empleo de isótopos estables es considerado el método de referencia para la determinación del gasto energético de sujetos en su medio habitual aunque requieren equipos relativamente sofisticados. |
| Monitor de frecuencia cardiaca | La relación entre el gasto energético y la frecuencia cardíaca es una característica individual determinada por la edad, sexo, estado nutricional y actividad física, etc. | Una vez establecida la relación mediante calorimetría indirecta. Ha sido validado con calorimetría indirecta y agua doblemente marcada. Es posible estimar el gasto energético a partir de determinaciones ambulatorias continuas de la frecuencia cardíaca. |
| Acelerómetro | Mide la frecuencia y la magnitud de las aceleraciones y desaceleraciones de los movimientos corporales. El gasto energético total puede ser estimado basándose en la edad, sexo, talla y peso del individuo. | Pueden medir la intensidad y la velocidad de los movimientos en 1 (uniaxial) ó 3 (triaxial) planos. Los acelerómetros han sido validados bajo condiciones habituales de vida con calorimetría indirecta y agua doblemente marcada. |
| Diarios y cuestionarios de actividad física | Implican el recuerdo de actividades diarias. Limitados por la cooperación del sujeto. | Objetivo: estimar retrospectivamente la actividad física habitual, generalmente durante más de un año. Pocos han sido validados correctamente. |
| Otros | Cinematografía (videos, etc), mediciones metabólicas, del estado físico, fuerza física, antropometría, etc. | Varían en función del método, características individuales, precisión, fiabilidad, coste, etc. |